PTC.5 	Fläktluftkylare

Fläktkonvektor av Vasatherms (tel. 08-556 50 730) typ SILENT 20-511-EC, Bedömd i Sunda hus (A) samt Byggvarubedömningen (accepteras) i följande utförande:

-I grundutförande för vägg eller takmontage.

-Basenhet med kylbatteri ansl. DN15 (inkl. luftnippel)

-Tystgående lågenergimotor av EC-typ

-Rengöringsbart luftfilter

-Jordad stickkontakt 1,0 m för elanslutning en-fas

Tillval: Styrutrustning IQC innehållande typ RC-C3DFOC för styrning av 2-vägsventil TBV-C med termoställdon EMO-T i sekvens med fläkthastighet, RC med Modbuskommunikation samt automatikläge levereras löst för väggmontage

-Röranslutningssida sett mot luftriktningen höger eller vänster enl. rörritning.

Aggregat				SILENT 20-511-EC

Kyleffekt total Watt		L/M/H

Kyleffekt sensibel Watt		L/M/H

KB in/ut °C			L/M/H

KB-flöde l/s

Tryckfall kylbatteri kPa

Rumstemperatur °C / % RH

Luftmängd l/s			L/M/H

Ljudnivå dB(A) 10m² Sabine		L/M/H

Effektförbrukning Watt		L/M/H

Vikt kg				30

Mått i mm inkl tillbehör		Bredd	895

Djup 	257

Höjd	425